# 10.	Безопасность жизнедеятельности

Задание

Кирпичный завод – находится в южной части города. Местность ровная, много зелени. Атмосферу кроме завода загрязняет ТЭМЗ, очень загруженная автомобильным транспортом ул. Нахимова. В районе большое количество учебных, детских и медицинских заведений.

Таблица 10.1 - Экологически уязвимые объекты

| Объект | Расстояние до кирпичного завода, км. | Направление |
| --- | --- | --- |
| Уч. корпус ТУСУРА | 0,3 | Юг |
| Профилакторий «Автомобилист» | 0,6 | Юго-запад |
| Детский сад №32 | 0,5 | Северо-запад |
| Студгородок | 0,4 | Запад |

Предприятие имеет один источник выбросов:

Труба высотой 33 метра и диаметром 1,1 метра,

Температура ГВС – 140 градусов С,

Выбрасывает в атмосферу:

Пыль цементная	5,7г/с

Сажа			12,7 г/с

СО			11,1 г/с

## 10.1	Определение уровня максимальной концентрации вредного вещества в атмосферном воздухе

Расчет уровня максимальной концентрации вещества в воздухе выполняется по формуле 10.1.

Cм=A×M×Г×F×m×nH2×(V1×dT)13					(10.1)

где А (безразмерный) – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А=200;

М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F (безразмерный) – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси (ГВС) из источника;

Н(м) – высота источника над уровнем земли;

Г – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности Г=1;

dT (град) – разность между температурой выбрасываемой смеси – ГВС (Т0);

V1(м3/с) – расход ГВС, определяемой по формуле 10.2. (При расчетах будем считать Т0=24,7 0С).

V1=3.14×D24×Omo					(10.2)

где D(м) – диаметр источника;

Omo (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника. (Примем для всех предприятий Томска Оmo=7м/с).

f=1000×Omo×Omo×DH×H×dT				(10.3)

Vm=0.65×(V1×dTH13)				(10.4)

m=10.67+0.1×f12+0.34×f13, если f<100;		(10.5)

n=4.4×Vm,         если          Vm<10.532×Vm2−2.13×Vm+3.13,      если     0.5≤Vm<21,               если   Vm  ≥2		(1.6)

Начальные данные для расчета

Н=33м, D=1,1м, А=200, Г=1, Е=1400С, F(пыль)=2, F(сажа)=2, F(CO)=1,1, М(пыль)=5,7г/с, М(сажа)=12,7г/с, М(СО)=11,1г/с.

Таблица 10.2 - Результаты расчетов

| Показатели Вещество | dT, 0C | V1, м3/c | f | Vm | m | n | Cmмг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль | 115 | 6,649 | 0,4293 | 1,8547 | 1,008 | 1,01 | 0,2328 |
| Сажа |  |  |  |  |  |  | 0,5187 |
| СО |  |  |  |  |  |  | 0,2267 |

## 10.2	Определение расстояния от источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация загрязняющего вещества

Определение расстояния Xm (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация C(м/с3) достигает максимального значения Cm, (мг/м3) выполняется по формуле 10.7.

Xm=5−F4×d×H					(10.7)

где безразмерный коэффициент d при f<100 определяется по формуле (10.8)

d=2.48×(1+0.28×f1/3,приVm<0.54.95×Vm×(1+0.28×f1/3),при0.5<Vm≤27×Vm1/2×(1+0.28×f1/3),приVm2			(10.8)

Таблица 10.3 - Расстояние от источника выбросов на котором приземная концентрация С достигает максимального значения См

| Показатели Вещество | d | Xm, м. |
| --- | --- | --- |
| Пыль | 11,12 | 275,2 |
| Сажа |  | 275,2 |
| СО |  | 366,9 |

## 10.3	Определение метеорологических условий, при которых может быть достигнута максимальная концентрация загрязняющего вещества в воздухе

Определение опасной скорости ветра Umax, (м/с), при которой достигается на расстоянии Xm, (м) от источника выбросов максимально возможное значение концентрации вредного вещества (Cm), определяется по формуле. Если f<100, то опасная скорость ветра рассчитывается по формуле 10.9.

Umax=0.5,приVm<0.5Vm,при0.5<Vm≤2Vm×(1+0.12×f1/2),приVm>2			(10.9)

Максимальное концентрация загрязняющих веществ может быть достигнута только при определенной скорости ветра Umax, которая в нашем случае при 0.5<Vm<=2 равна Vm

Um=1.8547 м/с.

## 10.4	Определение уровня концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на западном расстоянии от источника выбросов

При опасной скорости ветра Um, приземная концентрация вредных веществ C (мг/м3) в атмосферном воздухе на различных расстояниях X(m) от источника выбросов определяется по формуле 10.10.

C=S1×Cm						(10.10)

где  S1 - безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения XXm

S1=3×(XXm)4−8×(XXm)3+6×(XXm)2,при(XXm)≤11.13(0.13×(XXm)2+1),при1<(XXm)≤8(XXm)(3.58×(XXm)2−35.2×(XXm)+120),приF≤1.5;(XXm)>81(0.1×(XXm)2+2.17×(XXm)−17.8),приF>1.5;(XXm)>8	(10.11)

Таблица 10.4 - Уровень концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на заданном расстоянии от источника выбросов

| Х, м. | Х/Хm для пыли и сажи | S1 пыль и сажа | С пыль | С сажа | Х/Хm для СО | S1 СО | С СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,36 | 0,46 | 0,11 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,07 |
| 300 | 1,09 | 1,00 | 0,23 | 0,52 | 0,82 | 0,98 | 0,22 |
| 500 | 1,82 | 0,79 | 0,18 | 0,41 | 1,36 | 1,24 | 0,28 |
| 700 | 2,54 | 0,61 | 0,14 | 0,32 | 1,91 | 0,77 | 0,17 |
| 900 | 3,27 | 0,47 | 0,11 | 0,25 | 2,45 | 0,63 | 0,14 |
| 1100 | 4,00 | 0,37 | 0,09 | 0,19 | 3,00 | 0,52 | 0,12 |
| 1300 | 4,72 | 0,29 | 0,07 | 0,15 | 3,54 | 0,43 | 0,10 |
| 1500 | 5,45 | 0,23 | 0,05 | 0,12 | 4,09 | 0,36 | 0,08 |
| 1700 | 6,18 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 4,63 | 0,30 | 0,07 |
| 1900 | 6,90 | 0,16 | 0,04 | 0,08 | 5,18 | 0,25 | 0,06 |
| 2100 | 7,63 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 5,72 | 0,21 | 0,05 |
| 2300 | 8,36 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 6,27 | 0,18 | 0,04 |
| 2500 | 9,08 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 6,81 | 0,16 | 0,04 |
| 2700 | 9,81 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 7,36 | 0,14 | 0,03 |
| 2900 | 10,54 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 7,90 | 0,12 | 0,03 |
| 3100 | 11,26 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 8,45 | 0,11 | 0,02 |
| 3300 | 11,99 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 8,99 | 0,05 | 0,01 |
| 3500 | 12,72 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 9,54 | 0,05 | 0,01 |
| 3700 | 13,44 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 10,08 | 0,04 | 0,01 |
| 3900 | 14,17 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 10,63 | 0,04 | 0,01 |
| 4100 | 14,90 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 11,17 | 0,04 | 0,01 |
| 4300 | 15,63 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 11,72 | 0,04 | 0,01 |
| 4500 | 16,35 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 12,63 | 0,04 | 0,01 |
| 4700 | 17,08 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 12,81 | 0,03 | 0,01 |
| 4900 | 17,81 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 13,36 | 0,03 | 0,01 |

Построим графики зависимости концентрации загрязняющих веществ в воздухе от расстояния от источника выбросов.

Для цементной пыли.

Максимальная концентрация вещества в воздухе Cm=0.2328 (для пыли).

Рисунок 10.1 - График зависимости концентрации цементной пыли в воздухе от расстояния от источника выбросов

Максимальная концентрация цементной пыли, выбрасываемой в воздух кирпичным заводом, достигается при скорости ветра равной 1,8 м/с.

Максимальная концентрация цементной пыли в воздухе на расстоянии 275 метров от источника выброса и составляет 0,232 мг/м3. Так как ПДК пыли равна 0,1 мг/м3то выбросы в атмосферу превышают это значение более чем в 2 раза. Зона повышенной концентрации пыли на территории города представляет собой кольцо меньшим радиусом 95 метров и большим радиусом 975 метров. Зона где влияние пыли в атмосферу практически отсутствует, начинается за 3340 метров от источника выбросов.

Для сажи.

Рассмотрим график зависимости концентрации сажи в воздухе от источника выбросов. ПДК сажи равна 0,05 мг/м3.

Максимальная концентрация сажи в воздухе достигает на расстоянии 277 метров от источника выброса и составляет 0,51 мг/м3. Так как ПДК сажи равна 0,05 мг/м3, то выбросы в атмосферу превышают это значение белее, чем в 10 раз.

Рисунок 10.2 - График зависимости концентрации сажи в воздухе от расстояния от источника выброса

Для окиси углерода.

Максимальная концентрация СО в воздухе достигает на расстоянии 350 метров от источника выброса и составляет 0,22 мг/м3. Так как ПДК СО равно 1 мг/м3, то выбросы  в атмосферу меньше этого значения в 4,5 раза. Зона, где влияния выбросов пыли в атмосферу практически отсутствует начинается за 1270 метров от источника загрязнения.

Рисунок 10.3 - График зависимости концентрации оксида углерода в воздухе от расстояния от источника выбросов

## 10.5	Оценка влияния предприятия на экологически уязвимые объекты

Таблица 10.5 - Оценка влияния предприятия на экологически уязвимые объектв

| Объект | Расстояние до кирпичного завода, км. | С пыль | С сажа | С СО | Концентрация веществ в долях ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пыль | Сажа |  | СО |
| Уч. корпус ТУСУРА | 0,3 | 0,23 | 0,52 | 0,22 | 2,3 | 10,4 | 0,22 |  |
| Студгородок | 0,4 | 0,21 | 0,46 | 0,23 | 2,1 | 9,2 | 0,23 |  |
| Детский сад №32 | 0,5 | 0,18 | 0,41 | 0,21 | 1,8 | 8,2 |  | 0,21 |
| Профилакторий «Автомобилист» | 0,6 | 0,16 | 0,36 | 0,19 | 1,6 | 7,2 |  | 0,19 |

В непосредственной близости от кирпичного завода находятся такие объекты как: корпус ТУСУРа, студгородок, детский сад, профилакторий. Вещества, содержащиеся в выбросах кирпичного завода, оказывают влияние на вышеперечисленные объекты. Величину этого влияния можно оценить, сравнивая концентрацию выбрасываемых веществ на заданном расстоянии от источника выбросов с предельно допустимой концентрацией веществ в воздухе.

Расчеты показывают, что выбрасываемая заводом цементная пыль в большей мере оказывает влияние на корпус ТУСУРа и студгородок. Здесь концентрация вещества превышает ПДК более чем в 2 раза, влияние на детский сад профилакторий тоже велико.

Сажа является наиболее опасным выбросом, влияние которого значительно для всех близ расположенных объектов. На территории учебного корпуса концентрация сажа превышает ПДК в 10 раз.

Оксид углерода оказывает самое низкое влияние на расположенные вблизи объекты, его величина не превышает ПДК на территории указанных объектов.

## 10.6	Определение зон экологической опасности

В качестве комплексного показателя загрязненности атмосферного воздуха наиболее часто используют индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), формула 10.12.

ИЗА=j(μi×CiПДКi)				10.12

где i - количество вредных веществ, обнаруженных в атмосферном воздухе территории;

Ci - коэффициент i - го вещества, мг/м3;

ПДКi - предельно допустимая концентрация i - го вещества:

μi - коэффициент экологической опасности i - го вещества:

Коэффициент опасности веществ, обнаруженных в воздухе, определяется в зависимости от класса опасности вещества, который, в свою очередь, оценивается через величину предельно допустимой концентрации. Существуют четыре класса веществ, правила определения которых, приведены в таблице 10.6.

Таблица 10.6 - Определение класса вещества в зависимости от ПДК

| Класс вещества | Характеристика вещества | Правила определения | Значение μi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особо опасные | ПДК<0.1 | 1,37 |
| 2 | Опасные | 0.1<ПДК<1 | 1,1 |
| 3 | Умеренно опасные | 1<ПДК<10 | 1,0 |
| 4 | неопасные | ПДК>10 | 0,9 |

Таблица 10.7 - Определение зон экологической опасности

| № геокванта | Расстояние до центра, м. | Концентрация в центре геокванта |  |  | ИЗА |  |  | ИЗА общая | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль | Сажа | СО | Пыль | Сажа | СО |  |  |
| 1 | 7750 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,078 | 0,004 | 0,2 | 1 |
| 2 | 6000 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,244 | 0,006 | 0,3 | 1 |
| 3 | 4250 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,375 | 0,009 | 0,5 | 1 |
| 4 | 2750 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,024 | 0,729 | 0,034 | 0,8 | 1 |
| 5 | 2600 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,666 | 0,037 | 1,1 | 2 |
| 6 | 7400 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,188 | 0,005 | 0,2 | 1 |
| 7 | 5250 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,288 | 0,007 | 0,4 | 1 |
| 8 | 3250 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,522 | 0,012 | 0,7 | 1 |
| 9 | 1250 | 0,07 | 0,16 | 0,10 | 0,98 | 4,362 | 0,112 | 5,5 | 3 |
| 10 | 750 | 0,13 | 0,30 | 0,17 | 1,83 | 8,171 | 0,183 | 10,2 | 3 |
| 11 | 7750 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,178 | 0,004 | 0,2 | 1 |
| 12 | 6500 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,221 | 0,006 | 0,3 | 1 |
| 13 | 4000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,405 | 0,040 | 0,5 | 1 |
| 14 | 2500 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,26 | 0,792 | 0,040 | 1,1 | 2 |
| 15 | 200 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,46 | 2,042 | 0,058 | 2,6 | 2 |
| 16 | 8750 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,154 | 0,004 | 0,2 | 1 |
| 17 | 7000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,201 | 0,005 | 0,3 | 1 |
| 18 | 5750 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,257 | 0,006 | 0,3 | 1 |
| 19 | 4750 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,326 | 0,008 | 0,4 | 1 |
| 20 | 4400 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,359 | 0,009 | 0,4 | 1 |
| 21 | 9800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,135 | 0,003 | 0,2 | 1 |
| 22 | 8547 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,158 | 0,004 | 0,2 | 1 |
| 23 | 7589 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,183 | 0,005 | 0,2 | 1 |
| 24 | 7295 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,191 | 0,005 | 0,2 | 1 |
| 25 | 6484 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,221 | 0,006 | 0,3 | 1 |

Исследования гигиенистов показали, что если участок территории характеризуется качеством атмосферного воздуха в пределах 0 1 ИЗА (в нашем случае это геокванты 1-4, 6-8, 11-13, 16-25), то такая территория является экологически безопасной. Такой территории присваивается первый класс загрязнения воздуха.

Если качество воздуха лежит в пределах 1 5 ИЗА (14, 15, 5 геокванты) то у людей, дополнительно (постоянно) пребывающих в таких условиях, могут наблюдать изменения здоровья функционального характера, проходящие бесследно при ременном выходе из такой зоны. Поэтому на такой территории возможно размещение производственных объектов и, в виде исключения жилого фонда. Класс загрязнения равен двум.

При качестве воздуха 510 ИЗА (9, 10 геокванты) - территория считается сильно загрязненной. При проживании на такой территории возможны изменения здоровья патологического характера, приводящие к хроническим заболеваниям. На такой территории допустимо строительство лишь производственных объектов, на которых работники, как правило, снабжены дополнительными средствами защиты, имеют льготный режим работы. Такая территория принадлежит третьему классу загрязненности.

## 10.7	Выводы и рекомендации

В непосредственной близости от Кирпичного завода находятся такие объекты социальной сферы, как профилакторий, детский сад, студгородок, корпус ТУСУРа. Они попадают в зону экотоксилогической опасности не только Кирпичного завода, но и ТЭМЗа, также загрязняющего эту территорию.

Концентрация цементной пыли превышает предельно допустимое значение более, чем в два раза. Выброс сажи превышает ПДК более чем в 10 раз. Именно большое количество выбросов сажи и приводит к тому, что территория вблизи завода присвоен третий класс опасности, что свидетельствует о сильном загрязнении и значительном влиянии на здоровье людей.

Меры

- Увеличить высоту трубы для того, чтобы снизить концентрацию веществ в воздухе;

- Уменьшить диаметр источника выбросов для достижения того же эффекта;

- Уменьшить количество выбрасываемых веществ;

- Усовершенствовать систему очистки выбрасываемых в атмосферу веществ.